环境应急预案编号：NTGMXCLYXGS-2023-01

环境应急预案版本号：2023年（第一版）

南通高盟新材料有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：南通高盟新材料有限公司

专业技术服务机构：南通聚汇环境科技有限公司

颁布日期：2023年6月

南通高盟新材料有限公司

[2023]01号

关于发布实施《南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案》的通知

各部门、车间：

为了更好的贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》，规范应急管理工作，提高突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障企业员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，实现可持续发展，根据国家相关法律、法规的要求，公司根据《关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函[2020]37号）的要求，修订了《南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案》。

该预案经公司环保领导组会议讨论通过，并根据专家审查会评审意见进行了修改完善，现予颁布，请各部门认真学习，深入领会，切实贯彻执行。

南通高盟新材料有限公司

批准人：

年  月  日

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	4

1.5 工作原则	5

2 组织机构及职责	7

2.1 组织体系	7

2.2 指挥机构组成及职责	7

3 预防与预警	13

3.1 环境风险源监控	13

3.2 预警	21

3.3 报警、通讯联络方式	23

4 信息报告	25

4.1 信息报告程序	25

4.2 信息报告内容及方式	27

4.3 被报告对象联系方式	28

4.4 政府部门介入后指挥权移交及内部调整	29

5 应急监测	30

5.1 突发性环境事件应急监测方案	30

5.2 突发性大气环境监测	31

5.3 水环境应急监测	32

5.4 地下水环境应急监测	33

5.5 土壤环境应急监测	33

5.6 监测方法和标准	33

5.7 公司应急监测能力	34

5.8 监测人员的安全防护措施	34

6 应急响应与措施	35

6.1 响应程序	35

6.2 响应分级	38

6.3 应急启动	39

6.4 应急措施	39

7 应急终止	54

7.1 应急终止的条件	54

7.2 应急终止的程序	54

7.3 应急终止后的行动	54

7.4 与如东沿海经济开发区应急预案及应急措施的衔接	55

8 后期处置	56

8.1 善后处置	56

8.2 保险	56

9 应急培训和演练	57

9.1 培训	57

9.2 演练	58

10 奖惩	60

10.1 奖励	60

10.2 处罚	60

11 保障措施	61

11.1 经费保障	61

11.2 制度保障	61

11.3 应急物资装备保障	61

11.4 应急队伍保障	63

11.5 通信与信息保障	63

12 预案的评审、备案、发布和更新	64

12.1 内部评审	64

12.2 外部评审	64

12.3 备案时间及部门	64

12.4 发布时间、抄送部门	64

12.5 预案更新计划与及时备案	64

13 预案的实施和生效时间	65

14 附则	66

14.1 名词术语定义	66

14.2 预案管理与更新	67

14.3 预案的实施日期	67

15 附件	68

16 附图	68

# 1 总则

## 1.1 编制目的

制定环境污染事件应急预案的目的是为了进一步健全我公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接，提高我公司环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本工作预案。

根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中相关要求，我公司修编完成了本环境污染事件应急预案，作为我公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正版）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号）；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）；

（8）《中华人民共和国消防法》（2021修正）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

（10）《危险化学品目录》(2022调整版)；

（11）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）；

（12）《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部[2016] 第74号）；

（13）《南通市突发环境事件应急预案》（通政办发[2020]46号）；

（14）《如东县突发环境事件应急预案》（东政办发[2018]118号）；

（15）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（17）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（18）《江苏省突发事件应急预案管理办法》(苏政办发[2012]153号)；

（19）《关于印发江苏省突发环境事件报告和调查处理办法的通知》（苏环规[2014]3号）；

（20）《南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度》(通环办[2016]16号)；

（21）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理有关事项的通知》(苏环办[2015]224号)；

（22）《如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案》；

（23）《环境应急资源调查指南》；

（24）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（25）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）。

### 1.2.2 技术标准、规范及相关资料

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

（5）《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

（6）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

（7）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（11）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》；

（12）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（13）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（15）《建筑设计防火规范 局部修订条文（征求意见稿）》（GB50016-2014，发布日期2021年9月14日）；

（16）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2018）；

（17）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

（18）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（19）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（20）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）；

（21）《化学品分类和标签》（GB30000.18-2013，GB30000.28-2013）；

（22）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（23）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）。

### 1.2.3 其他参考资料

（1）《南通高盟新材料有限公司年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目环境影响报告表》；

（2）《南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案》（2021年版）；

（3）南通高盟新材料有限公司提供的其他资料。

- 1.3 适用范围

### 1.3.1 适用范围

本预案适用范围如下：

（1）在南通高盟新材料有限公司范围内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

（6）南通高盟新材料有限公司发生泄漏及火灾对周边环境敏感区域的应急处理；

（7）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.3.2 突发环境事件类型、级别

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，我公司突发环境事件主要为环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件等）。

依据《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省环境污染事件应急预案》，并按照我公司突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的环境危害程度，影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，波及范围、影响大小，将我公司可能发生的突发环境事件划分为三个级别，具体划分如下：

1、重大环境事件（I级）

因环境污染事故影响超出公司范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响公司厂区之外的周围地区。

2、较大环境事件（Ⅱ级）

因环境污染事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。

3、一般环境事件（Ⅲ级）

突发环境事件引发事故影响车间生产，事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内。

## 1.4 应急预案体系

南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案

如东县突发环境事件应急预案

如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案

生产安全事故应急预案

南通高盟新材料有限公司现场处置专项预案

南通高盟新材料有限公司突发环境事件危废专项应急预案

南通高盟新材料有限公司突发环境事件土壤专项应急预案

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司突发环境事件综合应急预案，以及危废、土壤专项应急预案。同时根据实际需要和情势变化，适时修订应急预案。应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行，体系图见下图。

图1.4-1 南通高盟新材料有限公司应急预案体系图

- 1.4.1 与外部预案链接说明

与《如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案》的衔接

《如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案》适用于全区范围内突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。本预案与如东沿海经济开发区突发事件应急预案相衔接，增加突发环境事故的救援能力。

《如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案》按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的响应行动与信息报告等程序，本企业预案对突发环境事件的等级划分为方便内部响应而设，事件的定级可通过如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案，与国家的相关规定实现对接。

综上所述，当本企业突发环境事件势态严重，可能或已经造成较大、重大突发环境事件时，从组织机构、工作机构等方面可实现由如东沿海经济开发区应急办公室启动《如东沿海经济开发区突发环境事件应急预案》，超过如东沿海经济开发区环境应急处置能力时，由南通市如东生态环境局启动《如东县突发环境事件应急预案》，企业应急机构配合开展工作。

与《如东县突发环境事件应急预案》的衔接，《如东县突发环境事件应急预案》适用于如东县内突发环境事件应对工作。

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

《如东县突发环境事件应急预案》按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的响应行动与信息报告等程序，本企业预案对突发环境事件的等级划分为方便内部响应而设，事件的定级可通过市突发环境事件应急预案，与国家的相关规定实现对接。

综上所述，当本企业突发环境事件势态严重，可能或已经造成较大、重大突发环境事件时，从组织机构、工作机构等方面可实现由南通市如东生态环境局启动《如东县突发环境事件应急预案》，企业应急机构配合开展工作。

## 1.5 工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际

应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定；结合本地区、本部门、本单位的环境应急实际情况；结合本地区、本部门、本单位的分析情况；应急组织和人员的明确，并有具体的落实措施；有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；预案基本要素，预案附件提供的信息；预案内容与相关应急预案相互衔接。

（2）救人第一，以人为本

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（3）统一领导，分类管理，分级响应

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（4）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（5）平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

# 2 组织机构及职责

## 2.1 组织体系

为能有效预防突发事件发生，并能做到在事件发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事件所带来的损失，我公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立应急救援小组，当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大，具体组织形式如下图。

图2.1-1  突发环境事件应急救援组织体系

- 2.2 指挥机构组成及职责

### 2.2.1 指挥机构组成

本公司突发环境事件应急救援指挥部包括总指挥、副总指挥和指挥部成员。总经理担任指挥部总指挥，副总经理担任副总指挥，车间环境风险控制指挥小组由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成，组长由车间负责人担任。具体组成如下：

表2.2-1  应急救援组织成员及联系方式表

| 序号 | 分组 | 职位 | 姓名 | 联系电话 | 企业职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 总指挥 | 赫长生（A） | 13581990815 | 主要负责人 |
| 2 | 副总指挥 | 副总指挥 | 冯正（B） | 18606135669 | 副总经理 |
| 3 | 应急领导小组办公室 | 现场指挥 | 冯正 | 18606135669 | 副总经理 |
| 4 | 现场处置组 | 组长 | 王彦波（A） | 15251373338 | 设备部部长 |
| 5 |  | 组员 | 周永鑫（B） | 15950586080 | 工程师 |
| 6 |  | 组员 | 陈明 | 18251364665 | 维修班长 |
| 7 |  | 组员 | 康宜彬 | 15162894172 | 维修班长 |
| 8 |  | 组员 | 金小军 | 13773795575 | 锅炉工 |
| 9 |  | 组员 | 周鹏飞 | 15950569073 | 工程师 |
| 10 |  | 组员 | 张建冬 | 15162893092 | 工程师 |
| 11 | 综合协调组 | 组长 | 陈勤楼（A） | 13776918978 | 安全部部长 |
| 12 |  | 组员 | 蒋浩言 | 18260504399 | 安全员 |
| 13 |  | 组员 | 沈雪 | 18351318872 | 安全员 |
| 14 |  | 组员 | 梁红（B） | 17712209368 | 质量部长 |
| 15 |  | 组员 | 葛小冬 | 13656292353 | 产品保障主管 |
| 16 |  | 组员 | 顾陈承 | 15896297731 | 中控主管 |
| 17 |  | 组员 | 成响 | 15151832757 | 质量工程师 |
| 19 | 后勤保障组 | 组长 | 陈丽娥（A） | 15896296211 | 计划物流仓储部部长 |
| 20 |  | 组员 | 田伟伟（B） | 15312614785 | 计划物流仓储副经理 |
| 21 |  | 组员 | 余新民 | 14706272217 | 叉车工 |
| 22 |  | 组员 | 蔡顾鹏 | 17805069557 | 库管 |
| 23 |  | 组员 | 丛远军 | 15301470576 | 叉车工 |
| 24 |  | 组员 | 吴晓春 | 15996691371 | 叉车工 |
| 25 | 应急监测组 | 组长 | 季小飞（A） | 18068653913 | 环保部部长 |
| 26 |  | 组员 | 徐薇薇（B） | 15340200202 | 环保专员 |
| 27 |  | 组员 | 田永生 | 15190977361 | 污水站操作 |
| 28 |  | 组员 | 田会 | 15665130900 | 环保专员 |
| 29 |  | 组员 | 戴小强 | 18012268597 | 污水站操作 |

### 2.2.2 指挥机构主要职责

| 应急机构 | 责任人和联系方式 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 赫长生13581990815 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； （3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。 | （1）接受政府的指令和调动； （2）决定应急预案的启动与终止； （3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； （4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； （5）发布应急处置命令； （6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副总指挥 | 冯正18606135669 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务； （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 应急领导小组办公室 | 冯正18606135669 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作； （3）负责日常的接警工作； （4）组织应急的培训、演练等工作。 | （1）上传下达指挥安排的应急任务； （2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； （3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； （4）负责保护事故发生后的相关数据。 |
| 现场处置组 | 王彦波（A角）15251373338 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； （2）熟悉抢险抢修工作的步骤，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； （2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； （3）负责抢救遇险人员，转移物资； （4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； （5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
|  | 周永鑫（B角）15950586080 |  |  |
| 综合协调组 | 陈勤楼（A）角13776918978 | （1）熟悉疏散路线； （2）管理好警戒疏散的物资； （3）负责用电设施、车辆的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据指挥部的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。 |
|  | 梁红（B)角17712209368 |  |  |
| 后勤保障组 | 陈丽娥（A)角15896296211 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救及保护、转送事故中的受伤人员； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）； （4）负责应急时的后勤保障工作； （5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员； （7）保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
|  | 田伟伟（B)角15312614785 |  |  |
| 应急监测组 | 季小飞（A角）18068653913 | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助生态环境局、监测站或委托第三方检测机构进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
|  | 徐薇薇（B角）15340200202 |  |  |

在发生事故时，各应急救援工作小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

### 2.2.3 外部指挥与协调职责划分

公司建立与周边企业、南通市如东生态环境局、如东县人民政府之间的应急联动机制，及时将事故发生情况及最新进展向如东县应急指挥组及南通市如东生态环境局等相关职能部门汇报并寻求救援，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

政府及其有关部门介入后，企业应急指挥中心应将现场环境应急指挥权立刻移交上级应急指挥机构，并根据上级应急指挥机构指令，调整企业内部应急救援组和成员，公司应急组成员全力配合。

- 3 预防与预警

## 3.1 环境风险源监控

### 3.1.1 环境风险源监控措施

（1）气体检测系统：本公司在罐区、仓库、车间区域设置有气体检测仪。一旦化学品发生泄漏，气体检测仪检测数据达到报警值。报警信号同时发送至控制室。控制室接到报警后立即通知现场确认，警报确认无误后立即启动相应级别应急救援预案。

（2）消防火灾报警系统：本公司在车间配置了对讲机，人员在巡查时发现泄漏引起火灾后，立即使用对讲机进行报警，并就近取用消防栓，用于紧急灭火。

（3）采取DCS系统集中控制，对装置生产过程中采取集中检测、显示、连锁、控制和报警。设施连锁和紧急停车系统，并独立于DCS监视和控制系统。设置火灾自动报警系统，以便采取必要的处理设施。

（4）废水定期检测：实验室负责定期对废水进行检测，确保达标排放。废水系统设置在线监测仪、电子流量计等监控设施，实现实时检测功能。

（5）视频监视系统：公司在生产车间区、原料仓库设置了视频监控系统，可在控制室进行实时监视。控制室视频显示器可对整个厂区重点安保部位进行24小时监视。

（6）消防灭火系统：在罐区、仓库、车间所按标准配备灭火器材、消防器材，并定期检查，确保各器材正常使用。公司安全员专门建立消防台帐，定期组织人员对重点区域进行消防检查。

（7）紧急用电系统：为防止意外停电事故的发生，本公司在总配电房配备了发电机，并定期进行空载试验运行。紧急用电系统主要用于车间、应急照明灯使用，防止因超温造成泄漏事故的发生。

对于其他环境风险源的监控采取属地管理的方式，由各部门对管辖区内的环境风险源进行日常的检查，强化制度管理。公司安环科以及公司领导对各环境风险源进行定期检查或不定期的抽查。各生产场所有DCS控制室监控物料流量、温度、压力，当班人员在现场进行巡查，并做好巡检记录。

### 3.1.2 环境风险预防措施

（1）公司制作了厂区平面图，厂区周边区域道路交通、疏散线路、交通管制示意图，见附件。

（2）每月安排专职安全管理人员对应急设备和设施进行检查并作好相关记录，确保设施和器材的有效性。

（3）公司安全环保部门对排水装置进行定期检查，保证其能正常使用。

（4）厂区建设事故应急池满足紧急状况下接纳大量事故废水的能力。

（5）当产生消防废水和事故废水时，立即关闭雨水排口阀门，利用事故应急池收集消防废水和事故废水。

（6）公司制订了生产安全管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

（7）自然环境风险预防措施

由气象资料可知，夏季经常有暴雨出现，暴雨可能造成厂区渗漏液渗漏及断电等事故，厂区设有应急池，暴雨下造成的渗滤液引入事故处理系统。

（8）教育培训

公司定期对职工进行教育、培训；培训人员需熟悉使用各类防护器具；如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；事故现场自我防护及监护措施。

- 3.1.2.1 大气环境风险防范措施

本项目造成大气环境风险的事故主要包括化学品库贮存的原辅料以及生产过程中发生物料泄漏，遇高温、明火引起火灾爆炸，产生次生污染物。根据大气环境风险预测结果，本项目事故情形下各有毒有害物质毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2范围内均无环境敏感目标，主要为周边企业员工，因此建设单位应做好相应的风险防范措施。

一、生产过程风险防范措施

生产装置和物料储运过程控制采用自动控制系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性均应符合有关技术规范要求。在可能泄漏可燃气体、有毒气体的位置装设可燃气体、有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生可燃气体、有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。

加强生产设备、环保设备管理，定期检查生产、环保设备，发生问题及时 维修，确保生产和环保设施正常有效运行。

对各生产操作岗位建立操作规程和安全规程，加强培训和执行力度，完善各项规章制度；生产工艺技术设备、车间布置设计考虑安全和防范事故的基本要求。

制订废气处理设施操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行，以便设备出现功能性故障时及时更换，保证设备正常运行，该设备的备用部件不可挪用。

废气治理设施应有标识，并注明注意事项，以防止误操作后以外的事故排放。

设双路电源和配备应急电源，以备停电时废气处理系统能够正常工作；平时注意对废气处理系统的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

设置可燃、有害气体泄漏监控预警装置、静电接地装置、火灾预警装置、灭火器等装置。

平时加强安全教育，年度做好防灾演习，做到警钟长鸣，树立安全第一的生产观念。

在车间上方或其他易观查区域设置风向标，一旦发生有毒有害物质泄漏，应组织员工往上风向迁移，同时悬挂安全周知卡，明确发生泄漏事故时的急救、处置措施。

二、原辅材料风险防范措施

原辅料必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须防渗、防漏、防腐、防雨、防火，设置有截流围堰、收集地沟等防范措施。加强管理工作，

设专人负责原料的安全贮存、厂区内输运以及使用，在暂存场所内，各原料必须分类储存，并设置相应的标签，标明原料危险性，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存。各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

- 3.1.2.2 地表水环境风险防范措施

本项目按照“单元-厂区- 园区”的环境风险防控体系要求，设置水环境风险防范措施。项目实现清污分流和雨污分流，各区域所有污水经收集后通过管道输送至应急事故池，杜绝了地沟渗漏造成的清污不分。雨水直接进入雨水管网。具体措施如下：

一、风险防范措施

①危废仓库和化学品仓库设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，并设有导流沟及集液池；

②企业设置了完善的消防废水收集管网，保证事故消防废水能自流入事故应急池；

③在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。

- 二、事故排水收集措施

事故应急池有效容积按照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)中公式计算：

V事故池＝(V1＋V2＋V雨)max－V3

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计)；项目罐区在用储罐最大存储量为100m3，V1=100m3；

V2---工艺区消防用水量。根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)第8.4.2条规定：厂区占地面积≤100ha，同一时间内火灾处数按1次计，消防用水量按界区内消防用水量最大处计。根据建设单位设计资料，消防泵房设有消防泵三台，(两用一备，Q=60L/S，H=44M)。根据《石油化工企业设 计防火规范》(GB50160-2008)第8.4.7条规定：其他储罐消防冷却延续时间可取4h计，消防总水量约1738m3，即V2=1738m3；

V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，厂区尚有空置储罐7只，事故状态下可以用来暂存物料，总容积1020m3，储罐区围堰20cm，有效容积约500m3，V3=1520。

V雨＝225m3，根据初期雨水量按下式计算：

w1W1式中Q：雨水设计流量，L/s；Q=w1W1+w2W2+...+wnWn：径流系数，取0.9；F：汇流面积(公顷)约为1.08ha；

q：暴雨量，L/s ·公顷，采用南通地区暴雨强度公式计算：

式中p：设计降雨重现期，取2年；t：初期雨水时间，取15分钟。

计算得暴雨量为231.58L/s·公顷。

V事故池＝(V1＋V2＋V雨)max－V3＝100+1738+225-1520=543m3

- 公司目前设置的应急池容量为900m3能够满足全厂事故废水应急收集。

本项目正常生产时保持应急事故池空置状态，当发生事故时开启事故池进水阀，废水可排入应急事故池，不向外环境排放。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

本项目消防废水作为经化验满足厂区污水处理的，由污水处理站处理，若不能处理，委托有资质单位处理。设置事故池收集系统时，严格执行《水体污染防控紧急措施设计导则》等规范，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。

企业在污水接管口及雨水排放口安装截留阀及切换阀，当发生泄漏火灾事故时关闭污水接管口及雨水排放口的截留阀，同时打开切换阀，将消防尾水、泄漏物料引入事故池中，防止事故废水流向外环境。本项目初期雨水、事故水

收集系统详见下图。

图3.1-1  初期雨水及事故废水收集系统图

企业在污水外接管口及雨水接管口安装截留阀及切换阀，当发生泄漏火灾事故时关闭污水外接管口及雨水接管口的截留阀，同时打开切换阀(阀门1、阀门2)，将初期雨水引入初期雨水池中，将消防尾水、泄漏物料、围堰内初期雨水引入事故池中，防止消防尾水和初期雨水流向外环境。雨水接管口截留阀平常处于关闭状态，初期雨水收集完成后打开。

- 3.1.2.3 土壤、地下水环境风险防范措施

一、源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、废气、废水处理措施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间产品、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤、地下水造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面采取相应的密闭措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

二、过程防控措施

结合各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入土壤环境的各种有毒有害原辅材料、中间产品和产品的泄漏(跑、冒、滴、漏)量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗 材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

工程建设时对厂区内可能产生土壤污染的构筑物采取人工防渗、地面硬化、围堰等措施。工程场地范围内尽可能采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力 的植物为主，防止或减少土壤、地下水环境污染。

- 3.1.2.4 其他风险防范措施

一、选址、总图布置和建筑安全防范措施

根据现场勘查，企业四周以生产企业为主，卫生防护距离范围内没有居民点，且项目危险品仓库和生产装置区离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。厂区总平面布置符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。

二、危险化学品储运安全防范措施

根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。

危险物品的运输、装卸应符合相应法规的要求，如《危险货物运输规则》、《危险货物品名表》、《危险货物分类与品名编号》，《危险货物运输包装通 用技术条件》等。

危险化学品在运送前，需把危险化学品的种类、数量、运输方式等上报公安部门备案，经批准，持有危险品运输许可证后，才可进行运输工作，且严禁单人操作。本项目运输由有资质的危险化学品运输单位统一管理。运输工具必须认真执行《压力容器安全技术监察规程》及原劳动部颁发的《液化气体汽车罐车安全监察规程》等的有关条款。

- 三、物料泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：

在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探测仪，以便及早发现泄漏、及早处理。

仓库、罐区设置围堰并采用硬化、防腐水泥地面，避免物料泄漏污染土壤和地下水。另外，建设方应做好以下管理工作：

①严格执行安全和消防规范。厂区内设置环形道路，利于消防和疏散。

②采用露天或敞开框架布置以利通风，避免死角造成有害物质的聚集。

③所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。

④应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。

⑤设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到泄漏物料事故收集池，以便集中处理。

⑥对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防毒面具、防护眼镜及必要的耐酸服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果。

四、固废事故风险防范措施

(1)固废仓库按照《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置场)》中的要求设置环境保护图形标志；

(2)加强危废暂存间防雨、防渗漏等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏；

(3)为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边需设置导流槽；

- (4)根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的相关要求，本项目危险固废中含有易燃、有毒性物质，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存；必须将危险废物装入容器内；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合符合标准的标签；

(5)本项目对危险固废进行定期检测、评估，加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。

五、火灾和爆炸事故的防范措施

(1)控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。

(2)储运设备的安全管理：定期对储运设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

(3)在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体化工物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；有防雷装置，特别防止雷击。

(4)应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

(5)要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂的仓库、罐区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位建议设置灭火器，并且对其作定期检查。

六、废水事故性排放风险防范措施

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。由于本项目生产废水经预处理达到接管标准后接入开发区污水处理厂处理。若本项目污水处理站发生事故，将对市政污水处理厂的污水处理产生一定的冲击，加大市政污水处理厂的处理负荷。

事故或非正常工况排水时，厂内污水站内部建设1个事故应急池，有效容积为900m3，一旦发生情况，事故应急池能接纳本项目事故废水，满足事故应急风险防范的要求。

若污水处理站发生故障，自动监测仪显示出水水质浓度较高时应立即关闭送往园区污水处理厂的阀门，把废水暂存到污水事故池中，检查污水站发生事故的原因，待污水处理站恢复正常后，废水经处理达标后送市政污水处理厂集中处理。

七、消防及火灾报警系统

企业设有若干数量的烟感、温感及火灾报警器，分布在全厂各个部位。企业消防用水为厂内消防水池，消防事故水产生后导入消防水池暂存，保证不外排进入雨水管网，对外界环境造成影响。

雨水和污水接管口分别设置截流阀，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄露物、消防水收集入消防水池内。通过泵将事故废水泵入废水处理处理，处理达标后接入园区污水管网并进入市政污水处理厂深度处理；若厂内污水处理装置不能处理泄露物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。

八、风险监控及应急监测系统

(1)风险监控

①项目设置可燃和有毒气体检测报警装置等；②对于储罐区安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪等；③地下水设置监测井进行跟踪监测；④全厂配备视频监控等。

(2)应急监测系统

在废水排放口设置污水流量计、pH计、COD、氨氮在线监测仪，清下水排口设置排水明渠及计量装置，安装pH计、水量、COD在线监测仪。其他监测均委托专业监测机构，当监测能力均无法满足监测需求时应当及时向专业监测机构寻求帮助，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。

应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、耐酸碱鞋靴、防护手 套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。

(3)应急物资和人员要求

项目建成后，企业需编制突发性环境事件应急预案并备案根据应急预案要求，厂区根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向园区管委会求助，还可以联系宿迁市环保、消防、医院、公安、交通、应急以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

九、废气设施风险防范措施

①加强废气日常监测，进出口进行监测，以便随时对设备运行情况进行监控。

②管道湿度监控、发现高湿废气做好相应预防措施。

③做好设备压力情况监控，及时发现设备超压情况。

④做好温度监控、及时发现温度异常情况。

⑤做好必要的废气设施维护保养工作，建立台账机制，强化风险防范措施。

十、环境应急培训、演练相关要求

建设单位应每年至少组织一次预案培训，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。

建设单位应当建立健全环境应急预案演练制度，每年至少组织一次应急演练。环境应急预案演练结束后，应当对环境应急预案演练结果进行总结，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

建设单位应保留1年以上环境应急相关台账和资料，以备环保部门查验。

## 3.2 预警

- 3.2.1 预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，依次为黄色三级预警（一般事故）、橙色二级预警（较大事故）、红色一级预警（重大事故）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

红色一级（Ⅰ）预警：生产设备、废气、废水处理设施严重故障，厂区已发生重大火灾或大面积的泄漏事件，泄漏物料已流入周边水域或影响到周边企业事业单位居民等，扩散至厂区外围迅速启动应急预案组织自救并迅速向南通市如东生态环境局等上级有关部门报告，请求外部救援。

橙色二级（Ⅱ）预警：车间反应釜已发生泄漏、火灾事件，造成人员轻伤，影响范围较小，在厂区内企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。

黄色三级（Ⅲ）预警：个别生产区域设备、设施发生故障；现场发现存在泄漏或火灾迹象；少量泄漏事故，影响范围在车间内，不会对厂区人员及外界环境造成影响，可依靠企业自身能力处理。

- 3.2.2 发布预警的条件

(1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3)发布预警公告须经应急指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 3.2.3 建立监测预警制度和方案

（1）监测信息收集

由公司应急指挥中心及时收集各种突发事件的信息，如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难，综合分析可能引发特别重大、重大、较大突发应急事件的预测、预警信息并及时向各专项应急指挥机构和县政府报告。

（2）分析研判

公司应急指挥机构按照职责、监测信息和预测结果，结合企业实际情况与已具备材料，如环境影响评价报告、验收材料、专家意见等，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。

- 3.2.4 预警发布和解除程序

预警信息发布应实行严格的审签制，针对可能出现的突发环境事件进行研判，必要时组织有关专业技术人员进行会商，形成预警信息发布建议报送总经理审批，应同时向南通市如东生态环境局备案。

预警信息发布后公司应急救援办公室应加强对预警信息动态管理，根据事态发展变化，适时调整预警级别、更新预警信息内容，并重新发布、报告和通报有关情况。

预警期限结束后，应急救援办公室应及时书面报告总经理批准，宣布解除预警。

如若事故发生后在一段时间内事故无法消除或事故无减轻的迹象，则升级为更高级别的预警。

### 3.2.5 预警的调整和解除

应急指挥中心应时刻跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布调整或解除预警。

经过应急管理局评估，当不符合预警发布条件或者经过现场处置，突发环境事件风险已解除时，由班组负责人上报应急总指挥，再由应急总指挥下达预警调整或者解除指令。具体解除预警条件见下表。

表3.2-1  预警解除条件一览表

| 突发环境事故 | 应急终止条件 |
| --- | --- |
| 废气处理设施故障导致废气未经处理直接排放 | 废气处理设施已修好，废气经处理后可达标排放 |
| 储罐破裂或者其他风险物质包装破裂或损伤导致泄漏 | 堵漏修复完成，泄漏物已得到处理 |
| 生产车间火灾、爆炸等引起的次生/衍生的环境污染事故 | 生产车间火灾、爆炸等引起的次生/衍生的环境污染事故已得到有效处置。 |

## 3.3 报警、通讯联络方式

### 3.3.1 24小时有效报警装置

公司内突发事故报警方式采用内部电话和外部电话（线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

公司接警中心白天和夜间均设在公司综合楼，并配有外部电话。在操作过程中，岗位操作人员发现罐区或者车间泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

### 3.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，消防应急抢险救援组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向相关管理人员报告。管理人员必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

公司内部应急人员的职责、姓名、电话详见附件15.1，外部联系单位、人员、电话详见附件15.2。

我公司报警电话为0513-80151128。

### 3.3.3 运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警联系的方式

我公司危险化学品、危废等均委托运输公司负责运送。运输危险化学品的车辆在我公司厂内发生事故，驾驶员、押运员应首先向我公司报警，并同时向其所属的运输公司、生产经营公司报警，若在运输途中发生事故，驾驶员、押运员应及时拨打110和环保热线12369，同时向我公司和其所属的运输公司、生产经营公司报警，向我公司报警电话为0513-80151128。

# 4 信息报告

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，当我公司发生事故时，立即在第一时间由公司应急指挥组按事故类别，立即通过电话或派专人向当地环保部门报告和通报事故情况。

- 4.1 信息报告程序

- 4.1.1 内部报告

- （1）信息报告程序

事故三级报告程序

突发环境事件知情人通知车间班组长，班组长通知车间主任，车间主任通知公司应急指挥部（总指挥：赫长生，13581990815、副总指挥：冯正，18606135669）。

事故二级报告程序

现场突发环境事件知情人直接通知部门负责人，部门负责人直接通知应急指挥部（总指挥：赫长生，13581990815、副总指挥：冯正，18606135669）。

事故一级报告程序

现场突发环境事件知情人直接通知应急指挥部（总指挥：赫长生，13581990815、副总指挥：冯正，18606135669）。

（2）报告方式

事件发生后，现场人员应采用最快捷的方式通知部门负责人，发出求助信息。报告事故时，应清楚的说明事故发生的地点、事态大小、人员伤亡情况，涉及有毒有害的，应说明是何种毒物。应急指挥组接到通知，根据报告人说明的情况，启动相应等级的应急预案，向应急指挥部汇报情况，同时派出人员前去支援。需要启动公司级应急预案，由应急协调组通知相关部门，进入紧急状态。

（3）24小时应急值守电话

本公司24小时应急值守电话为：0513-80151128。

- 4.1.2 信息上报

上报时限：公司应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，立即向如东沿海经济开发区管理委员会汇报；情况紧急时，应急指挥部可直接通过电话等快捷通讯手段，直接向南通市如东生态环境局、应急管理局或消防大队汇报情况，请求外部支援。

上报内容：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜；突发环境事件造成的环境危害；事故报告单位、签发人和报告时间。

上报人：赫长生，13581990815

- 4.1.3 信息通报

当发生的火灾事故可能波及周边的社会时，由应急指挥部通过电话、互联网、人工信息传递等通讯手段，迅速向周边企业及社区通报事故简况。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报(应急结束后15个工作日内)。

初报可采用电话方式，由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话、网络和书面报告等方式，由初报人员担任。在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告为事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后15个工作日内，处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或负责人指挥。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告包括但不限于以下几点内容：

(1)发生事件的单位名称和地址；

(2)事件发生的时间和具体位置；

(3)事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废气、废水非正常排放事件、危险化学品泄漏、火灾、爆炸等；

(4)主要污染物特征、污染物质的量；

(5)事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议；

(6)涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向、疏散建议；

(7)已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；

(8)已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等；

(9)联系人姓名和电话。

当发生的火灾事故超出企业处理能力范围，需要厂外支援时，由应急领导小组办公室通过电话立即向应急救援互助企业通报，通报内容包括但不限于以下几点内容：

(1)发生事件的单位名称和地址；

(2)事件发生的具体位置；

(3)事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废气、废水非正常排放事件、危险化学品泄漏、火灾、爆炸等；

(4)主要污染物特征、污染物质的量；

(5)联系人姓名和电话。

当突发环境事件发生并抢险结束后，公司应急领导小组办公室应通报应急监测单位进行应急监测。报告包括但不限于以下几点内容：

(1)发生事件的单位名称和地址；

(2)事件发生的时间和具体位置；

(3)事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废气、废水非正常排放事件、危险化学品泄漏、火灾、爆炸等；

(4)主要污染物特征、污染物质的量；

(5)事件发生的原因、过程、进展情况；

(6)涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向；

(7)已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；

(8)联系人姓名和电话。

- 4.2 信息报告内容及方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立刻上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告可采用电话、网络、书面报告等形式。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、发展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

事件信息报告应包括的内容有：事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。报告如下所述：

表4.2-1  突发环境事件信息报告

| 通报者 | 南通高盟新材料有限公司（ ）报告 |
| --- | --- |
| 时间 | 于（ ）日（ ）时（ ）分发生 |
| 地点 | 如东沿海经济开发区风光大道22号 |
| 类型 | 发生化学品（或危险废物）泄漏（或火灾、爆炸）事故 |
| 规模 | 泄漏的污染物是（化学品名称）、数量。 |
| 灾情 | 已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势，可能受影响区域，采取的措施建议 |
| 联络电话 | 季小飞 18068653913 |

- 4.3 被报告对象联系方式

表4.3-1  被报告人及相关部门、单位的联系方式

| 序号 | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 报警电话 | 110 |
| 3 | 急救 | 120 |
| 4 | 如东县人民政府办公室 | 0513-84512181/84513425 |
| 5 | 南通市如东生态环境局 | 0513-84112369 |
| 6 | 如东县应急管理局 | 0513-84133155 |
| 7 | 县环境应急指挥部办公室 | 0513-81965909 |
| 8 | 如东沿海经济开发区应急管理局 | 0513-84814011 |
| 9 | 如东沿海经济开发区建设与生态局 | 0513-84813286 |
| 10 | 如东县洋口消防中队 | 0513-84812119 |
| 11 | 如东县洋口边防派出所 | 0513-84812110 |
| 12 | 如东沿海经济开发区管委会 | 0513-84800444 |
| 13 | 如东洋口医院 | 0513-84807120 |
| 14 | 如东县丰西医院 | 0513-84585120 |
| 15 | 洋口镇政府 | 0513-84811603 |
| 16 | 江苏禾本生化有限公司 | 15251357387 |
| 17 | 如东众意化工有限公司 | 15312619981 |
| 18 | 如东深水环境科技有限公司 | 0513-81904949 |
| 19 | 江苏安环职业健康技术服务有限公司 | 0518-81889669 |
| 20 | 海印寺 | 0513-84814222 |
| 21 | 洋口村 | 0513-84814088 |
| 22 | 江苏启辰检测科技有限公司 | 0512-67428823 |

## 4.4 政府部门介入后指挥权移交及内部调整

发生Ⅰ级突发环境事件时，公司应急指挥部应及时上报如东沿海经济开发区或南通市如东生态环境局等政府部门，如东沿海经济开发区或南通市如东生态环境局等政府部门介入后，公司应急指挥部将现场指挥权移交给政府部门人员，同时指挥组组长给予积极配合，如：提供已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势，可能受影响区域，采取的措施建议等。企业内部其余各应急救援小组接受政府部门和应急指挥部的双重领导。

# 5 应急监测

事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

发生事故以后，由专业监测队伍（江苏启辰检测科技有限公司）负责对事故现场进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向应急指挥部报告。厂内环境监测人员协助专业监测队伍完成应急监测。应急指挥部根据发生事故的类型和现场检测的数据，采取相应的对策措施，现场由总指挥统一调配，密切配合公安消防部门进行抢救，严禁冒险蛮干。努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。厂区有自己的化验室，可以简单化验盐分、氨氮、总磷、总氮、PH、COD、悬浮物，但是为了数据的对比，故与江苏启辰检测科技有限公司签订了应急监测协议，确保数据的准确性。

## 5.1 突发性环境事件应急监测方案

（1）根据公司突发事件环境监测预案和应急指挥部的指示，建立全公司应急监测网络，组织制定全公司突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

（3）现场采样与监测。根据有关大气、水等环境要素的监测规范，结合突发环境事件，由应急指挥部进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在应急指挥部的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

（6）明确可能受影响区域的监测布点和频次。

（7）明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案。

（8）明确监测人员的安全防护措施，监测人员需佩戴防毒面具。

（9）明确内部、外部应急监测分工；

（10）明确应急监测仪器、防护器材、耗材等日常管理要求。

表5.1-1  应急监测方案

| 事故类型 | 监测项目 | 频次 | 监测点位 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 储罐储存物质、 燃烧产物（乙酸乙酯、苯乙烯、氨、VOCs等） | 监测频次为1天4次， 紧急情况时可增加为1次/2小时 | 生产装置或储罐的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。 | 有资质的第三方监测公司 |
| 废水处理设施故障 | pH、COD等 | 监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。 | 厂区污水处理设施排口 |  |
| 物料泄漏产生废水 | pH、COD等 |  | 离事故装置区最近管网阴井、应急池或污水处理装置的尾水排放口 |  |
| 其他 | 在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |  |  |  |

## 5.2 突发性大气环境监测

1、原则

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反应事故发区域环境的污染程度和范围。

（2）现场监测仪器设备的确定原则

应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

- 监测方案

- 我公司储罐区、原料仓库、反应釜发生泄漏事故后，会有少量挥发性气体产生，泄漏物料遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险。

（1）监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生泄漏事故，则选择原料在仓储、生过程中的挥发产物以及燃烧产物作为监测因子，见表5.2-1。

表5.2-1  大气环境监测点位

| 事故类型 | 监测因子 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区或原料仓库原料泄漏 | 苯乙烯、乙酸乙酯、氨、乙醇、NOX、VOCs等（根据泄漏原料选取相应的监测因子） | G1公司下风向100 |
| 厂区火灾爆炸 |  | G2公司下风向300 |
|  |  | G3公司下风向500 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设4个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1~4个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

## 5.3 水环境应急监测

按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则和制定监测方案。

1、原则

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反应事故发生区域环境的污染程度和范围。

（2）现场监测仪器设备的确定原则

应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

2、监测方案

（1）监测因子

根据以上分析，我公司危险化学品部分存放于储罐区，部分存放于原料仓库内；若发生原料泄漏产生的泄漏液体、车间反应釜等发生泄漏事故产生的泄漏废液均有可能通过厂区内的雨水管网进入附近水体，由于我公司使用的危险化学品中含有易燃、可燃化学品，泄漏后遇高热明火可能引发火灾燃爆事故，产生的消防废水也可能通过雨水管网进入附近水体。因此，我公司事故后水环境监测因子见表5.3-1。

表5.3-1  水质监测断面布设

| 事故类型 | 监测因子 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区或原料仓库发生原料泄漏 | pH、SS、COD、氨氮、石油类、苯乙烯等（根据泄漏原料选取相应的监测因子） | W1雨水排口上游500m处 |
| 反应釜等破裂发生泄漏事故废液 |  | W2污水排口 |
| 储罐区或原料仓库物料泄漏引发火灾产生的消防水 |  | W3雨水排口 |
|  |  | W4雨水排口下游500m处 |
| 反应釜等发生泄漏引发火灾产生的消防水 |  | W5雨水排口下游1000m处 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每1小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

厂区在废水收集池、雨污水管道布设监控池，一旦发生事故，只需关闭切断设施，就能避免事故废水进入生活污水接管口和雨水排放口。所以在受控情况下，只需在雨污水管道监控池处设置采样点即可。

如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

## 5.4 地下水环境应急监测

监测因子：pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷等

测点布设：以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同时视带地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上风向，设置对照监测井采样，在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

采用泵或直接从取水管采样集水样时，应先排尽罐内的积水后采集水样，同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

## 5.5 土壤环境应急监测

以事故发生地为中心，在事故发生地及周围一定距离内的区域按一定的间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同的深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。必要时还应采集事故地附近的作物样品。

在相对开阔的污染区域采集垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在塑料袋内密封。

## 5.6 监测方法和标准

表5.6-1  监测方法和标准

| 污染物名称 | 监测方法 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| CODCr | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 |
| SS | 重量法 | GB/T11901-1989 |
| 氨氮 | 钠氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
| 苯乙烯 | 气相色谱法 | GB/T14677-93 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 |
| 氨气 | 《空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 | HJ 534-2009 |
| 乙酸乙酯 | 气相色谱法 | GB/T3728-2007 |
| 乙醇 | 气相色谱法 | GB/T 394.1-2008 |
| VOCs | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 |

## 5.7 公司应急监测能力

公司组织应急监测组协助江苏启辰检测科技有限公司对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

## 5.8 监测人员的安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

- 6 应急响应与措施

## 6.1 响应程序

（1）Ⅲ级响应程序

对于一般环境事件（Ⅲ级），事故的有害影响局限在车间之内，并且可被现场的操作者及时遏制和控制在事发区域范围内。

①当发生突发环境事件时，由事发工段主要负责人现场应急指挥，组织相关人员进行应急处置。

②在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥组研究确定后，向生态环境局报告处理结果。现场应急工作结束。

图6.1-1  Ⅲ级应急响应程序框图

（2）Ⅱ级响应程序

对于较大环境事件（Ⅱ级），事故的有害影响可能涉及多个车间，经采取适当处理措施后能被控制在事发区域范围。

①当发生突发环境事件时，由事发工段主要负责人向应急指挥组报告，指挥组根据事故严重程度和事态发展，启动公司突发环境事件应急预案，并就有关问题做出决定和部署，同时立即按照职责分工组织开展应急处置工作,并启动公司内部事故调查程序。

②进入应急救援状态的同时，公司各应急小组立即到达事故现场，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作。进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥组。

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥组研究确定后，向应急指挥中心或生态环境局报告处理结果。现场应急工作结束。

图6.1-2  Ⅱ级应急响应程序框图

（3）Ⅰ级响应程序

对于重大环境事件（Ⅰ级），事故的有害影响可能涉及整个厂区或周边企业等，经企业上报南通市如东生态环境局，适时启动如东县突发环境事件应急预案，在现场应急处理指挥部采取适当合理的应急措施后能被控制在事发区域范围。

①当发生突发环境事件时，现场负责人应立刻组织人员有序撤离至安全处，并同时向公司应急指挥组通报。指挥组根据事故严重程度和事态发展，启动公司突发环境应急预案，同时立即报告南通市如东生态环境局。并视情况通知消防、医疗等部门请求援助。

②进入应急救援状态的同时，公司各应急小组立即到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；视情况进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥组，指挥组将信息及时上报南通市如东生态环境局，由指挥中心汇总专家分析事件具体情况及影响范围及时确定人群的疏散范围。

③在决定进入Ⅰ级及以上应急状态之后，公司应急指挥组应立即报告上一级领导单位南通市如东生态环境局。并视情况请求必要的支持和帮助，由应急指挥部进行紧急动员，适时启动上一级如东县突发环境事件应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，配合有关部门组成各个应急行动小组。

④各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，公司应急指挥组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案，配合相关部门的救援行动开展抢险救援工作；厂内的应急组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故后续工作。现场应急处理结束，同时做好跟踪监测，做好对可能引发的环境现状污染的预防。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

⑥配合有关部门做好事故原因调查及责任认定，并做好善后事宜。

图6.1-3  Ⅰ级应急响应程序框图

## 6.2 响应分级

根据我公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，并对照公司突发环境事件的分级标准，将突发环境事件应急响应分为重大（Ⅰ级）、较大（Ⅱ级）响应、一般（Ⅲ级）响应3级。

1.重大环境事件应急响应

事故危害程度严重，造成重大环境污染事故，影响公司正常生产，需调用公司所有的人员和物资，甚至需要请求外部支援，才能将事故处理和控制。

2.较大环境事件应急响应

事故危害程度较大，造成较大环境污染事故，影响车间正常生产但不影响外部环境时，利用车间的人员及物资即可将事故处理和控制。

3.一般环境事件应急响应

事故危害程度较小，造成一般环境污染事故，不影响其他班组的正常生产和人员的生命安全，利用本班组的人员及物资即可将事故处理和控制，启动一般环境事件应急响应。

图6.2-1  应急响应分级图

## 6.3 应急启动

重大（Ⅰ级）响应时，由赫长生（企业负责人）为现场负责人，指挥调度应急救援工作，较大（Ⅱ级）响应时，由事故车间主任为现场负责人，同时可为了高效完成应急救援指挥调度应急救援工作，可以看情况上调至（Ⅰ级）响应，当发生一般（Ⅲ级）响应时，由发生工段班组组长为现场负责人，同时可为了高效完成应急救援指挥调度应急救援工作，可以看情况上调至（Ⅱ级）响应，由该车间主任为现场负责人。

- 6.4 应急措施

应急救援应根据“先控制后消除、先救人后救物，严防次生、衍生事故发生”的原则，迅速展开现场应急救援工作，重视第一时间的发现报警、紧急处置和人员疏散。

救援展开后，一、组织停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其它供应系统，防止扩大、蔓延及连锁反应；二、立即建立隔离圈，疏散隔离区人群，初步控制防扩散区域；三、根据指挥部制定的救援方案科学地进行抢险；四、响应升级，外援部门赶到后应配合和引导外援部门对事故现场采取措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线。

### 6.4.1 危险区的隔离

（1）发生重大事故（火灾，爆炸，生产装置区、储存区发生大量泄漏等）可能对厂区内外人群安全构成威胁时，由指挥部确定隔离区范围。

（2）指挥部确定隔离区范围后，综合协调组负责封锁隔离区的道路，在其周围设置路标、路障、指示标志指挥交通。

（3）加强隔离区的管理，清理与事故无关人员，控制隔离区域人员进出。救援人员必须配戴专用标记，方可进入隔离区。

（4）隔离区需消防专家、职业安全卫生专家、环境保护监测部门、政府有关部门检查、侦查、鉴定作出结论，方可由政府有权部门授权总指挥宣布隔离区隔离措施解除。

### 6.4.2 人员撤离

- 6.4.2.1 事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

发生突发环境事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。综合协调组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内无任何滞留后。岗位工接到紧急撤离命令后，应对生产运转装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置后，到指定地点进行集合。

（1）事故现场人员的撤离：人员根据风向标自行撤离到上风口处，由综合协调组负责清点人数，组织人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，综合协调组清点人数后，向负责人报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

（2）非事故现场人员紧急疏散：由应急指挥部报警，发出撤离命令，接命令后，当班负责人组织疏散，人员接通知后，自行撤离到上风口处。疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向负责人报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

（3）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法：当事故危及周边单位、居民时，第一时间内由应急指挥部人员向政府通知，并且电话通知周边单位的传达室、村委会。如电话打不通，则第一时间赶去周边单位、村部告知。事态严重紧急时，通过应急指挥部直接联系政府以及周边单位负责人、居委会主任，由总指挥部亲自向其发布消息，提出要求组织撤离疏散。

- 6.4.2.2 应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法

（1）准备工作

应急人员在进入现场时应做好如下准备：

一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富或相关专业人员带队。

二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够的情况。

三是必须明确救援方式，救援前尽量掌握各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾。

四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

（2）进入事件现场

负责抢险和救护的人员在接到应急指挥部通知后，立即携带救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向应急指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

（3）撤离事件现场

现场处置组完成任务后，组长向应急指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，应急指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢修（或救护）的决定，向应急处置组下达命令。组长若接撤离命令后，带领抢修（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向应急指挥组报告。

### 6.4.3 人员的救援方式及安全保护措施

（1）救援方式

搬运伤员时需遵守下列规定：

①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；

②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；

③搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；

④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施。

（2）人员的安全防护

人员的呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护、手部防护大致如下：

①呼吸系统防护：当处置过程中存在有毒气体或蒸气时，应佩戴防毒面具；空气中毒气浓度较高时，应佩戴正压式空气呼吸器或氧气呼吸器。

②眼睛防护：当呼吸系统防护未对眼睛进行防护时应佩戴化学安全防护眼镜。

③身体防护：当有毒气体或液体可通过皮肤吸收中毒时，应穿全密闭式防护服；在可能接触腐蚀品时，应穿耐酸碱工作服；在处置易燃易爆品时，应穿防静电工作服。

④手部防护：在未使用全密闭防护服时，应戴橡胶手套。

### 6.4.4 应急救援队伍的调度及物资保障供应程序

（1）物资调动及保障程序

公司根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全公司环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保灭火器、应急水泵等应急设备性能完好，确保堵漏垫等应急物资充足，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。必要时，可依据有关法律、法规，及时动员和征用社会物资。

（2）应急过程中使用的药剂及工具可获得性说明

应急物资具有以下保证措施：

①内部保障：由企业应急救援人员以及企业员工利用企业现有应急设备进行救援。企业配备沙袋、水处理药剂、灭火器、口罩、对讲机、应急运输车辆、急救箱等应急救援装备、物资及药品。

②外部救援：企业与上级主管部门或周边其他单位定期进行沟通，保持联系。当企业发生重大事故，决定联系外部救援时，由应急指挥部通知迅速联系当地消防支队、生态环境局、应急管理局、医疗机构等部门，并同时作简要事故汇报，派专人在事故现场及周边地区维持交通秩序，等候救援力量的到来。

外部救援到达后，由现场应急指挥部人员向其汇报最新情况，包括事故性质、危险性质、基本注意事项、公司内部交通、现场受困人员，已经采取的一些措施等，汇报的内容要精练。

在外部救援的力量实施救援时，现场应急指挥部协助指挥，做好消防配合、物资供应等工作。

救援结束后，企业事故发生部门负责现场洗清及后续工作，认真落实专家出具的整改意见。

（3）队伍保障

公司不仅在白班中配置了相关应急人员，确保突发环境事件发生时，可立即开展应急救援工作，同时在中、夜班均配置了相关人员，确保事故发生，能及时得到有效遏制。同时电气、仪表等自动化、专业化程度较高的维修人员，以及各车间的设备维修人员24小时均轮流在公司值班。

应急救援、值班人员主要职责为：（1）在发生应急事故后，做好在现场第一时间施救工作。（2）做好与上级领导、部门的汇报及相关协调组织工作。（3）协助生产调度和相关岗位人员，确保各个环保设施及应急设施的正常运行。（4）协助分析岗位人员对相关废水、废气进行有效监测。（5）如果事故进一步扩大，通知企业周边人员进行安全撤离。

### 6.4.5 应急处置措施

- 6.4.5.1 泄漏事故应急措施

公司一旦发生物料泄漏事故，现场发现人员根据泄漏事故的严重程度采取相应应急措施，若可通过现场人员之力堵截泄漏源，则立即利用现场有效的工具或设备，在保障自身安全的前提下采取覆盖、隔离、封闭、转移等措施控制泄漏源，防止事故范围扩大；若泄漏情况较为严重，现场发现人员通过呼叫、通讯等方式通知班组长或部门负责人或直接上报总经理。总经理根据事件严重情况启动应急救援预案，成立应急救援指挥部，指定现场总指挥，发出警报，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场，开展应急救援。

现场处置组负责消防设施投用准备，防止由于物料泄漏进一步引发火灾，组员立即赶赴现场，根据泄漏部位损坏情况迅速采取紧固胶封、捆扎或用专用工具等相应措施进行止漏。

现场处置组赶往现场做好断电、停机、现场照明等工作，组长立即前往关闭雨水排口阀门，防止泄漏物料影响外环境。随后，配合消防组对污染区进行洗消、解毒，易燃液体可增强喷洒力度和次数，以稀释在空气中的浓度，并加强现场通风。事故处理人员对解毒剂的应急剂量控制应严格按指挥部要求进行，防止次生污染的发生。洗消、解毒根据泄漏原料的不同，而采取不同的措施，若突发事故紧急，可以用活性炭吸附进行紧急吸附处理，后期根据消毒要快，毒性消除彻底，洗消费用尽量低，消毒剂对人无伤害的原则，选用合适的洗消消毒剂。

后勤保障组在接警后，立即携带急救药品、担架等赶赴现场待命，随时准备抢救伤员，视情况协助急救中心处理，配合护送伤员转院等工作。并配合消防组成员，及时提供处置泄漏事故所需的所有应急设备，并保证物资数量足够。若有伤员需要护送转院时，保证医药资金及时到位。

应急监测组在处理泄漏事件过程中配合其他组成员工作，待泄漏事故得到初步控制后，对污染区空气、地面、地沟积水进行取样化验，检验达标后，报告指挥部发出解禁通知。

综合协调组负责抢险救灾现场的通讯联络，及时通报现场救灾情况以及上级传达的指令，确保现场指挥上下级联络通畅。

具体应急措施

1、罐区酯类、醇类泄露应急处理

（1）现场人员第一时间确认围堰排水阀是否关闭。若没有关闭，立即关闭排水阀。

（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

（3）切断附近的火源电源，防止出现火灾爆炸事故

（4）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿耐酸耐碱服。采取紧急措施堵漏，切断污染泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间

（5）用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，同时用泵转移至应急池或污水处理站中。

（6）若发现泄漏量较大，围堰无法满足收集要求时，立即打开切换阀，将泄漏液打入污水处理站进行处理。

小量泄漏：砂眼：用螺丝加粘合剂旋进堵漏；缝隙、裂口，使用外封式堵漏袋、堵漏夹具或硅胶垫等包裹、困扎等方法堵漏；孔洞：使用各种木楔、堵漏夹具。迅速堵漏完成后，再转移到安全的储罐、容器中。

大量泄漏

在关闭阀门或者其他泄漏措施无效的情况下，将泄漏储罐内的物料迅速、安全地转移到收集罐中，在转移过程中，必须由专人操作、监控、记录、防止继发性或二次事故发生。

2、仓库乳化剂桶（袋）泄漏应急措施

（1）迅速用螺丝加粘合剂旋进堵漏，切断泄漏源。

（2）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入

（3）处理人员佩戴空气呼吸器，穿着防酸碱服进入泄露区，在切断泄漏源后进行处置。

（4）将包装桶（袋）中剩余的物料转移到完好的包装桶(袋）中，并做好转移记录。

（5）根据泄露的程度在自救的同时请求外部支援，立即拨打119，请求消防大队支援，尽快控制事故。

（6）用水雾稀释空气中的挥发的气体，用水泵将事故废水收集至应急池中，最后排入污水处理站中处理。

3、仓库树脂包装桶（袋）泄漏应急措施

（1）迅速用螺丝加粘合剂旋进堵漏，切断泄漏源

（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入

（3）切断附近火源、电源

（4）现场应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物

（5）若发现是包装桶整体损坏时，尽可能迅速建立起围堰，收集喷淋废水，防止喷淋废水进入下水道。

（6）根据泄露的程度在自救的同时请求外部支援，立即拨打119，请求消防大队支援，尽快控制事故。

4、生产车间原料泄漏应急措施

（1）若在搬运中发生磕碰，导致包装桶损坏，立即大声呼喊，让车间人员协助进行堵漏。

（2）若操作人员发现反应釜损坏，出现物料泄漏时，操作人员立即通知车间负责人，车间负责人立即通知操控室，对生产设备进行紧急停车。

（3）在损坏的反应釜附近，建立围堰，由于反应中间体一般毒性较大，用水或者惰性物质进行覆盖，应急处置人员穿戴防护服进行收集处置，将事故废物收集到危废仓库交给资质单位处理。

表6.4-1  各装置及输送管线、危险化学品车辆泄漏处置应急措施

| 反应釜冲料泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，通知车间主任及相邻岗位车间注意，做好应急疏散工作，防止人员中毒等意外事故发生。严格限制人员出入。 迅速关闭加热蒸汽阀，打开冷却水阀。如果现场不能操作可以关闭进车间主蒸汽阀。 待物料停止冲料时，操作人员进入现场由上而下用笤帚、拖把等工具进行清理，尽可能用少量水冲洗，所有泄漏物全部收集至车间事故应急池。 适时开启车间事故应急池输出泵，及时将泄漏物母液回收车间处理。防止满溢流入下水道。 |
| --- | --- |
| 反应釜底阀坏或垫片坏泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，通知车间主任及相邻岗位车间注意，做好应急疏散工作，防止人员中毒等意外事故发生。严格限制人员出入。 迅速关闭加热蒸汽阀，打开冷却水阀，同时关闭釜盖所有阀门，严格注意釜内压力，目的使釜内成釜压，降低泄漏速度至停止。 待物料停止泄漏时，操作人员迅速用2MM耐腐蚀橡胶皮包扎釜底阀根部，同时拆除下面的连接管道，用塑料桶接收，同时用真空将物料转至空余釜内。 现场用笤帚、拖把等工具进行清理，尽可能不用水冲洗，所有泄漏物全部收集至车间事故应急池。适时开启车间事故应急池输出泵，及时将泄漏物母液回收车间处理。防止满溢流入下水道。 |
| 转料泵、管线、阀门及垫片的泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，通知车间主任及相邻岗位车间注意，做好应急疏散工作，防止人员中毒等意外事故发生。严格限制人员出入。 迅速切断电源，关闭来料的根部阀门，停止转料。 根据泄漏原因迅速更换阀门、垫片及泵。 现场用笤帚、拖把等工具进行清理，尽可能不用水冲洗，洗涤水收入废水系统。 |
| 车间外储罐底阀坏或垫片坏泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，通知车间主任及相邻岗位车间注意，做好应急疏散工作，防止人员中毒等意外事故发生。严格限制人员出入。 迅速打开围堰底部通向车间室内废水收集系统的应急阀门同时关闭雨水排口阀门，同时关闭储罐顶部的所有阀门，用放空阀控制罐内为微负压，从而降低泄漏速度，采取相应处理措施。及时开启室内污水提升泵将泄漏物转至周转釜或槽，再进行处理。 待物料停止泄漏时，现场用拖把等工具进行清理，洗涤水收入废水系统。 如果泄漏物为稀盐酸，在泄漏源处加风罩用水真空吸收。同时通知下风向人员及外厂和园区环保分局。 |
| 储罐区泄漏处置 | 迅速打开围堰底部通向罐区外部的应急池阀门，同时关闭雨水排口阀门，检查泄漏源位置，若无法及时堵住泄漏源时，及时进行倒罐或并罐作业。 判断泄漏液的理化性质，及时做好消防设施的投用准备，防止因泄漏引起火灾，并同时准备对周围罐体进行喷水降温处置。 |
| 废水处理池底阀坏或垫片坏 泄漏处置 | 迅速检查雨水排口阀门，打开污水处理站事故应急池阀门，关闭厂内初期雨水收集池阀门，同时向厂部和环保负责人汇报。 将所有泄漏物全部收集至事故应急池，厂内地沟做好清污清理工作。待泄漏源处理完好后再进行调试，事故池的废水再经过泵运至污水站处理。 |
| 领料途中包装桶坏 泄漏处理 | 由于包装桶泄漏量较小，一般不会造成大的环保污染事故。尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再根据物料性质进行处置。 泄漏物用砂石、泥土、吸附材料处理，处理物作为危险固废处理。 上处理后地面再根据物料性质用水及溶剂拖洗处理干净，确保无危害和污染。 |
| 危险化学品车辆泄漏处置 | 用黄沙、泥土等在泄漏点周围围筑围堤，扼止污染物的扩散和流入下水道等限制区。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和，处理物作为危险固废处理。 现场用笤帚、拖把等工具进行清理，尽可能不用水冲洗，洗涤水收入废水系统。 |

注意：应急救援人员在进入事故区前必须做好自我防护，如穿戴化学防护服、防护面具、防护手套等以防中毒、灼伤；若处理工具有限或自身安全难以保证，现场人员应撤离泄漏污染区，等待消防队或专业应急处理队伍的到来，不要盲目进入现场进行堵漏作业。

- 6.4.5.2 火灾事故应急措施

公司一旦发生火灾事故，第一发现者根据火灾严重程度采取相应应急措施。当火灾事故发生在生产场所，则立即按下紧急停止按钮，切断现场所有电源开关。若是初期之火可通过现场人员之力扑灭，在保障自身安全的前提下通过专业的灭火工具如灭火器等灭火；若火灾情况较为严重，现场发现人员大声呼叫现场作业人员紧急疏散，就近向安全出口依次疏散，撤离现场。就近启动警铃报警，远离现场，利用移动电话等方式通知班组长或部门负责人或直接上报总经理。总经理根据事件严重情况启动应急救援预案，成立应急救援指挥部，指定现场总指挥，发出警报，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场，开展应急救援。

现场处置组赶往现场做好断电、停机、现场照明等工作，组长立即前往关闭雨水排口阀门，确保消防废水进入应急池，防止消防废水外排影响外环境。

现场处置组根据火灾的位置、严重情况、影响范围确定灭火工具和方法。当火灾很严重，需要专业消防队扑灭时，消防组成员配合专业消防员进行灭火。

后勤保障组在接警后，立即携带急救药品、担架等赶赴现场待命，随时准备抢救伤员，视情况协助急救中心处理。若有伤员需要护送转院时，保证医药资金及时到位。并配合消防组成员，及时提供灭火所需的所有应急设备，并保证灭火器等物资数量足够。

应急监测组在处理火灾事件过程中配合其他组成员工作，待火灾事故得到初步控制后，对污染区空气、地面、地沟积水进行取样化验，检验达标后，报告指挥部发出解禁通知。

综合协调组负责抢险救灾现场的通讯联络，及时通报现场救灾情况以及上级传达的指令，确保现场指挥上下级联络通畅。

- 6.4.5.3 环保设备异常应急措施

| 风险源类别 | 风险源名称 | 风险主要类型 | 应对措施和解决对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保设施 | 废气处理装置 | 废气超标排放、火灾、爆炸 | 污水站、生产车间、危废仓库都设有废气收集设备，在使用中也存在火灾、爆炸、中毒、灼烫伤害等危险有害因素。产生的烟尘（明火）还可能引发周边一定范围的生产储存场所的火灾、爆炸事故，同时废气严重超标，恶臭污染物排放严重； 应对措施：发生重大事件时，应急指挥组应立即用电话等方式及时通知南通市如东生态环境局等相关部门，由政府部门对事件下风向、可能受影响的单位、社区（主要是附近企业的职工、居民）通报事件及影响，说明疏散的有关事项及方向，减少污染危害。同时对于车间等厂房可通过加强车间通风等方式，尽快稀释车间中的污染物浓度，降低污染危害。当事件影响进一步扩大可能危及周边区域的单位安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点，企业可以立即启用备用设备，关闭相关泄漏污染源，如果不能及时处置，容易引发火灾、爆炸，同时废气、废液排放超标。 |
|  | 污水处理装置 | 废水超标排放 | 污水处理场所设有废水收集池。废水收集池汇集生产、储存场所的废水、初期雨水，含有少量易燃、易爆物质和有毒物质，因此污水处理场所废水收集池的废水及其挥发的气体接触空气和各种明火因素，仍有发生火灾事故的可能。同时也存在中毒、化学灼烫伤害、淹溺伤害事故的可能。 应对措施：当发现事故污水可能或已进入生产、生活污水系统时，应立即上报公司应急救援指挥部。在应急处置过程中，应按照公司应急指挥部的要求，对雨水截流监控井及其它雨、污水阀门进行有序操作，进行调水和转输。 当事故污水可能或已进入污水系统时，为降低污水处理装置处理负荷，生产调度指挥组调度可发出下列指令： 各工段暂停外排生产污水，充分利用各工段污水集水池储存能力； 各工段严禁冲洗地面，控制循环水的排放； 根据事故污水流向及覆盖范围，通知相关中心打开雨水截流阀，将清下水排入园区市政雨水管网，减少进入污水系统的水量；充分利用管网储存能力。污水处理站生化装置受高浓度冲击，可能出现排水超标，在保证事故污水处理正常的前提下，将生产废水调回到污水预处理系统处理后，再回到生化装置处理达标后排放。生化装置要通过外部投加污泥的方式，加快进行生产污水处理的恢复工作。 |
|  | 固废堆场 | 泄漏、火灾 | 应急人员立即对危废仓库进行灭火，由于消防废水的产生，故要关闭厂区雨水排口，开启应急池阀门，确保消防废水不外排。在发生危废泄漏后，由于危废仓库进行了防渗处理，可确保将泄漏物控制在仓库，由于包装桶的损坏而导致泄漏时，及时更换收集介质，同时将泄漏出的危废重新收集好至于仓库。 |
|  | 雨水排口 | 超标排放 | 由于事故或者长时间未下雨，导致水渠内雨水COD、氨氮超标，车间应急组应封堵泄漏装置周边雨水井，关闭厂区内雨水截留闸门；关闭厂区附近园区内河入海（泵站）各截留闸门，处理事故污水，废水经泵抽入事故应急池进行处置。 |
|  | 应急池 | 消防废水及事件废水 | 厂区内一旦发生意外，事故废水、消防废水、物料等，应急工作人员应立即关闭雨水管网阀门，开启转换阀门，消防废水及事件废水自流至应急池进行收集，由现场处置组进行分配人员，及时根据处置要求、方案作出相应措施。 |

### 6.4.6 大气污染事件保护目标的应急措施

#### 6.4.6.1 大气污染事件应急措施

1.应急措施：

（1）废气处理设施发生故障

当废气处理设施出现故障导致废气未经处理直接排放，企业应立即停止生产，进行事故排查，待废气处理装置可正常运行后方可生产。

（2）特别要注重不利气象采取的防止厂界废气污染因子超标问题

当天气气压较高时，空气对流速度变慢，有组织及无组织废气排放未能被空气带走稀释，导致气味集聚，异味刺鼻，应加大对车间环保设备的检查，确保废气达标排放。

（3）火灾爆炸事故

公司原料具有易燃、易爆、有毒等危险性，生产过程中发生火灾爆炸事件后，会释放的大量烟尘及氮氧化物等污染物质，对周围局部大气环境造成污染。

发生事件后立即隔离污染区，切断火源，同时综合协调组应立即用广播、电话等方式及时通知疏散厂内人员；当发生重大事件时，应急指挥组应立即用电话等方式及时通知南通市如东生态环境局及沿海经济开发区管委会等相关部门、工作人员，由政府部门对事件下风向、可能受影响的单位、社区（主要是附近企业的职工、居民）通报事件及影响，说明疏散的有关事项及方向，减少污染危害。同时对于车间等厂房可通过加强车间通风等方式，尽快稀释车间中的污染物浓度，降低污染危害。

当事件影响进一步扩大可能危及周边区域的单位安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

2.预防措施：

①加强环保专职人员对厂区环保废气设备的检查，

②备用设施、应急物资等需配备齐全。

③定期加强应急演练，增强环保意识，提高综合环保意识。

④紧急切断电源、紧急停车等，具体大气污染事件详见风险评估章节。

#### 6.4.6.2 突发事件发生时，危险物质的扩散对周边企业、居民的影响

根据厂区实际情况，一般是废气处理设施发生故障对周边企业、居民影响较大。

当废气处理设施出现故障导致废气未经处理直接排放，企业应立即停止生产，进行事故排查，待废气处理装置可正常运行后方可生产。

发生事故的原因主要有以下几个：

①废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中，影响环境等；

②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标；

③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放；

④对废气治理措施疏于管理，未定期维护，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；

⑤管理人员的疏忽和失职。

#### 6.4.6.3 可能受影响区域单位、人员基本保护措施和防护方法

①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

注意事项：

①加强对企业管理人员及操作人员的培训，提高安全环保意识；

②定期进行应急演练，定期检查、维修相关废气处理设备。

#### 6.4.6.4 可能受影响区域单位、人员疏散的方式、方法

事件发生后，周边企业及人员应该按照应急预案的人员疏散方式进行疏散，方式如下：

①疏散的命令必须通过警报或通报系统迅速传达。

②必须听从指挥官下达的命令，往泄漏源上风方向疏散。

③疏散后集合场所，由指挥官视情况决定。

④疏散时除考虑本厂员工外，还必须考虑访客、承包商及邻近居民。

⑤确定厂内疏散路线，集合地点视情况由指挥官决定。

⑥人员清点。由警卫部门提供人数，其他各部门负责人提供人员去向，综合管理部进行汇总交由总指挥进行人数清点核对。

⑦疏散区域由初期隔离和保护行动距离图进行疏散，从离泄漏源最近开始，然后从下风处逐渐推广。

#### 6.4.6.5 紧急避难场所及周边紧急救援站的情况

疏散路线详见附图，事件发生后，立即启动相关应急系统，紧急调配应急救援物资，并联系医院进行第一时间的救护、抢救，联系名单详见附件。

### 6.4.7 水污染事件保护目标的应急措施

#### 6.4.7.1 可能受影响水体及饮用水源

园区周边仅有匡河，为饮用水源，因此，如果公司发生突发环境事件，受影响水体为匡河。

#### 6.4.7.2 雨水、清下水系统污染事件应急处置

（1）封堵泄漏装置周边雨水井

污染物可能或已进入各单位界区内雨水或清下水系统时，应立即用沙袋封堵装置周边雨水井，并立即检查雨水、清下水闸门的关闭状态，密切关注泄漏物料或事故污水流向。

（2）关闭厂区内雨水、清下水截留闸门

关闭厂区内雨水、清下水截流闸门或封堵界区内相关封堵点，并检查雨水、清下水截流闸门的关闭状态和封堵点的封堵效果，检查是否有物料或事故污水进入厂区外雨水系统。

当事故污水可能或已进入厂区外雨水系统时，应急人员应立即向公司应急救援指挥部报告，应急救援指挥部在接到报告后，立即下令关闭对应的园区内河入海（泵站）节制闸。

当截流闸门有泄漏时在内河排放口用沙袋封堵或在内河相应断面放置拦油绳，防止废水进入小洋口外近海海域。

若事故污水大量进入内河，由公司应急救援指挥部向如东县应急管理局汇报，请求支持，在内河上进行筑坝拦截。

（3）处理事故污水

现场指挥部组织检查内河雨水排放口截流闸门关闭情况，根据事故发展势态，由现场指挥部指令是否立即进行转输事故污水，需要转输时，及时增开输送泵，将事故产生的废水全部进入公司废水处理站进行处理，后全部输送如东深水环保科技有限公司进行深度处理。

泄漏的不溶于水的物料采用人工清捞、回收，并用吸油棉、稻草对残存的物料进行吸附，剩余事故污水洗消后排入污水系统；溶于水的物料，对高浓度物料用泵进行回收，剩余事故污水洗消后再排入污水系统。

#### 6.4.7.3 污水系统污染事件应急处置

1.应急措施

（1）当发现事故污水可能或已进入生产、生活污水系统时，应立即上报公司应急救援指挥部。在应急处置过程中，应按照公司应急指挥部的要求，对雨水截流监控井及其它雨、污水阀门进行有序操作，进行调水和转输。

（2）当事故污水可能或已进入污水系统时，为降低污水处理装置处理负荷，生产调度指挥组调度可发出下列指令：

①各工段暂停外排生产污水，充分利用各车间的集水池储存能力；

②各工段严禁冲洗地面，控制循环水的排放；

③充分利用管网储存能力。

（3）污水处理站生化装置受高浓度冲击，可能出现排水超标，在保证事故污水处理正常的前提下，将生产废水调回到污水预处理系统处理后，再回到生化装置处理达标后排放。生化装置要通过外部投加污泥的方式，加快进行生产污水处理的恢复工作。

2.预防措施

①在收集过程中要根据各种废水的性质进行分类、分别收集和贮存。

②各种废水收集池及容器储罐材质要满足相应强度要求，并必须完整无损；尽量缩短废水在厂区内的储存时间。

③运输过程中要注意管道、容器要密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。

④备用设施、应急物资等需配备齐全。

### 6.4.8 固废污染事件保护目标的应急处置及预防措施

项目固废、废液应分类收集，盛放，危废暂存于现有废物仓库，不被雨淋、风吹，由专车进行运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。

为避免危废对环境的危害，应采用以下措施：

①在收集过程中要根据各种废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。

②避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种废物要有单独的贮存室。

③运输过程中要注意包装容器的完整，以免在运输途中发生废物的泄漏，从而产生二次污染。

### 6.4.9 地下水土壤污染事件保护目标的应急处置及预防措施

泄漏事故下，若应急措施不到位，易造成地下水和土壤污染。全厂区生产单元均用高密度水泥浇注，重点防渗区（罐区)也进行了重点防腐防渗工作。若发生泄漏事故后，没有及时有效的对泄漏液进行处置或者消防废水没有有效收集时，发生地下水土壤污染事故时，将采取一下措施

土壤应急措施：

①隔离污染区。

②对厂区受污土壤区，进行科学布点。

③视污染程度及环保部门的检测要求，确定采样深度。

④根据检测公司的检测结果，联系土壤专家，进行土壤修复工作。

⑤对修复过的土壤进行复检，对比《土壤环境质量标准》，判断是否恢复。

地下水应急处置措施：

①立即隔离污染区。

②事故发生后，第一时间向生态环境局及水利部门进行汇报。

③由于该地区地下水多为灌溉农用，不是饮用水，故立即安排公司人员向附近居民汇报此事故，在地下水水质恢复前，勿用地下水。

④根据检测公司的检测结果，联系水质专家，进行地下水修复工作。

⑤对修复过的地下水进行复检，对比《地下水环境质量标准》，判断是否恢复。

### 6.4.10 不利气象条件下应急措施

- 6.4.10.1 暴雨天气下应急措施

当厂区雨水过大，厂区排水系统不能满足需要，造成地面水位超高情况下的事故处理、可采取如下应急措施：

（1）增加巡检频次

暴雨期间厂区要增加运行人员的巡检频次，对于地势低洼或重要设备点，必要时安排专人进行监控，发现问题及时汇报和处理。

（2）现场处置

值班员在确认暴雨情况下，厂区内排水不畅，积水严重时，立即向各部门负责人汇报现场积水情况，检查厂区排水系统，确保雨水、排水泵已经启动最大出力排水。

当发生水淹设备、泵房等设备时，及时启动最大出力排水，并适当启用备用设备，根据灾情必要时发布紧急停机指令，进行停机。

（3）善后处置

应急抢险工作结束后，由当班值长检查人员情况和设备的运行状况，向现场处置组组长汇报。做好总结，制定防范措施，将有关资料存档。

- 6.4.10.2 风力等级较大情况下应急措施

在风力等级较大的情况下，建筑物外的设备、设施附件，可能会因粘结不牢等原因发生松动，接触人员有产生物体打击的危险，可采取如下应急措施：

（1）增加巡检频次

大风期间厂区要增加运行人员的巡检频次，发现问题及时汇报和处理。

（2）大风条件下发生废气泄漏

企业立即停产，切断火源，用消防水枪稀释现场废气，将已中毒人员送到医院抢救。立即用广播、电话等方式及时通知厂内人员、及周边企业、村庄人员疏散，及时向当地政府部门或上级应急救援中心求援。应急响应升级为“Ⅰ级”，指挥部升级为“指挥中心”，公司应急人员接受应急指挥中心指挥，隔离区范围由指挥中心确定。按大气污染事件保护目标的应急措施进行抢险。

# 7 应急终止

## 7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

## 7.2 应急终止的程序

（1）应急终止时机由应急指挥组确认，经指挥组批准；

（2）应急指挥组向各应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，公司委托监测单位继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

## 7.3 应急终止后的行动

（1）公司应急指挥组负责人或指定人员通过电话、网络等通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（8）对于由于本厂的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9）根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报南通市如东生态环境局。

## 7.4 与如东沿海经济开发区应急预案及应急措施的衔接

### 7.4.1 与应急预案的衔接

一、风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，应急救援组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向如东沿海经济开发区建设与生态局汇报。

（2）预案分级响应的衔接

发生一级响应时，厂内无法解决时，向如东沿海经济开发区建设与生态局请求救援。

（3）应急救援保障的衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企事业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

②公共援助力量：本单位还可以联系如东沿海经济开发区及如东县消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：本单位建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（4）应急培训计划的衔接

本单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合如东沿海经济开发区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与沿海经济开发区应急组织取得联系。

（5）公众教育的衔接

本单位对附近周边企业职工、公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

二、风险防范措施的衔接

1）污染治理措施的衔接

当风险事故废水超过本单位能够处理范围后，应及时向相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。

2）消防及火灾报警系统的衔接

本单位消防办公室采用电话报警，火灾报警信号报送至本单位消防办公室，必要时报送至消防大队。

3）应急救援物资的衔接

当本单位应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在沿海经济开发区应急中心的协调下向邻近企事业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从沿海经济开发区应急中心的调度，对其他单位援助请求进行帮助。

# 8 后期处置

## 8.1 善后处置

### 8.1.1 污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。

应急救援中使用水、砂等灭火剂以及泄漏出的化学物质或建筑物坍塌等会对环境造成污染，应对这些污染物进行处理。如果事故涉及有毒或易燃物质，禁止直接排入下水道中，采用合适器具将污染物收集或排入事故应急池，集中进行处理，事故发生后应少量定期排入污水处理厂处理，对污水处理厂的影响较小。清理工作必须在进行其他恢复工作之前进行。

### 8.1.2 事故后果影响消除

应急结束后，事故发生部门负责善后事宜，包括事故现场清理、人员重新调配、设备调试等工作。出现人员伤亡的，所属部门立即安排人员进行护理工作，负责联系治疗资金的来源。组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

### 8.1.3 生产秩序恢复

确认事故现场无隐患后，由公司办公室及生产车间调整人员，调试设备，尽快恢复生产，尽可能的降低事故损失。

### 8.1.4 善后赔偿

财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。由财务部准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

### 8.1.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订

由应急救援指挥部组织相关人员，召开专题会议，分析事故具体原因，拿出整改意见和处理方案，评议在抢险过程中的成绩与不足，以找出企业应急救援设施和设备、救援人员的培训以及各部门在协调中存在的缺陷并进行改进，应急救援能力应按照以下几方面内容进行评估：相关法律、法规的执行情况；应急组织机构的协调性；应急物资、设施、设备的充分性；应急指挥中心的运行、配备情况；应急技术储备、保障以及专家组情况；应急预案的内容、管理和实施情况。进一步完善应急预案。

## 8.2 保险

我公司为员工办理了基本医疗保险，基本养老保险，失业保险，工伤保险，生育保险，补充工伤保险，大病医疗救助。

# 9 应急培训和演练

## 9.1 培训

1、应急救援小组成员应急响应的培训

本预案制订实施后，所有应急指挥组成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急指挥组对救援专业组成员每半年组织一次应急培训。

主要培训内容：

①熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

②熟练使用各种防范装置和用具；

③如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

④事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

培训方法：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生

2、应急指挥人员、监测人员、运输司机等特别培训

主要培训内容：

①应急预案体系，应急救援知识；

②启用应急预案时的各类响应措施，如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、报警等；

③事故控制和有效洗消防法；

④应急状态下环境监测的基本技能；

⑤运输过程应急救援的常识。

培训方法：课堂教学、事故讲座、模拟事故发生

3、员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

①企业环保安全生产规章制度、安全操作规程，环境事件应急预案的作用与内容；

②企业环境风险源的位置、发生事件的可能性，鉴别危险情况的危险辨识

③本企业化学品、污染物的种类、数量，以及各类污染物的危害性；

④防止污染物扩散，处理、处置各类污染事件的基本方法；

⑤周围环境敏感点的位置、数量与类型，本企业的污染事件对其影响；

⑥工艺流程中可能出现问题的解决方案；

⑦控险、排险、堵漏输转的基本方法；

⑧主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；

⑨紧急停车停产的基本程序；

⑩如何正确报警，内外部电话清单；

⑪逃生避难及撤离路线；

⑫配合应急人员的基本要求及责任；

⑬自救与互救、消毒的基本知识；

⑭污染治理设施的运行要求，可能产生的环境事件。

培训方法：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生

4、外部公众应急响应的培训

通过多种媒体形式，向外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以发放宣传品的形式为主，每年进行一次。

## 9.2 演练

1、演练分类

（1）组织指挥演练：由指挥组的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练：由应急指挥组按应急救援预案要求，开展全面演练。

（4）联合演练：与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

2、演练准备

编制演练计划（确定演练时间、演练项目、参加演练人员等），演练器材的准备，信息报告的范围等。

3、演练内容

（1）事故发生的应急处置；

（2）装置设备泄漏的应急处置抢险程序；

（3）应急人员的配备，各类应急器材的使用；

（4）事故发生后的应急响应时间；

（5）应急措施的有效性；

（6）通信及报警讯号联络；

（7）消毒及洗消处理；

（8）急救及医疗；

（9）事故现场的环保应急处置工作；

（10）污染空气监测与化验；

（11）防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（12）标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

（13）事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（14）向上级报告情况；

（15）事故的善后工作，应急处置废物的处理。

4、演练范围与频次

公司级应急预案演练计划每年至少进行一次综合演练，车间级应急预案演练计划每半年至少进行一次专项演练，班组级应急预案演练可由各车间根据各自的实际情况进行单项演练。

政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

5、演练定量定性考核

制定应急演练定量定性考核指标，应急演练过程中对应急人员进行考核，考核指标主要包括响应时间、人员素质、应急措施的有效性及应急处置废物的处理等，以此来提高应急人员素质及应急效果。

6、演练的评价、总结与追踪

（1）演练评价、总结

指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥部的意见等。

（2）演练追踪

事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化。

# 10 奖惩

## 10.1 奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他非凡贡献的。

## 10.2 处罚

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 11 保障措施

## 11.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由我公司财政部门支出解决，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 11.2 制度保障

我公司已制定突发环境事件应急保障制度，对相关人员实施奖惩制度。

在突发环境事件应急工作中有突出表现的单位和个人，依据有关规定给予表彰；在突发环境事件应急工作中有违法违规行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

## 11.3 应急物资装备保障

公司指挥组的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。公司应急物资汇总情况见下表。

表11.3-1  应急救援器材配备情况一览表

| 序号 | 物资装备 类型 | 物资装备名称 | 部门负责人 联系方式 | 数量 （套/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急处置 | 防毒面罩 | 陈丽娥15896296211 | 2 | 聚氨酯车间 |
| 2 |  | 防尘口罩 |  | 30 |  |
| 3 |  | 防酸碱长管胶手套 |  | 4 |  |
| 4 |  | 正压式呼吸器 |  | 2 |  |
| 5 |  | 担架 |  | 1 |  |
| 6 |  | 防酸服 |  | 2 |  |
| 7 |  | 防酸碱胶鞋 |  | 2 |  |
| 8 |  | 防护眼镜 |  | 4 |  |
| 9 | 医疗救护 | 急救箱 |  | 1 |  |
| 10 |  | 创可贴 |  | 2 |  |
| 11 |  | 烫伤膏 |  | 4 |  |
| 12 |  | 棉签、纱布 |  | 若干 |  |
| 13 |  | 碘酒 |  | 1 |  |
| 14 |  | 医用酒精 |  | 2 |  |
| 15 |  | 速效救心丸 |  | 2 |  |
| 16 |  | 双氧水 |  | 4 |  |
| 17 |  | 0.5%碳酸氢钠溶液 |  | 2 |  |
| 18 | 应急处置 | 防毒面罩 |  | 2 | 特种胶车间 |
| 19 |  | 防尘口罩 |  | 30 |  |
| 20 |  | 防酸碱长管胶手套 |  | 4 |  |
| 21 |  | 正压式呼吸器 |  | 2 |  |
| 22 |  | 担架 |  | 1 |  |
| 23 |  | 防酸服 |  | 2 |  |
| 24 |  | 防酸碱胶鞋 |  | 2 |  |
| 25 |  | 防护眼镜 |  | 4 |  |
| 26 | 医疗救护 | 急救箱 |  | 1 |  |
| 27 |  | 创可贴 |  | 2 |  |
| 28 |  | 烫伤膏 |  | 4 |  |
| 29 |  | 棉签、纱布 |  | 若干 |  |
| 30 |  | 碘酒 |  | 1 |  |
| 31 |  | 医用酒精 |  | 2 |  |
| 32 |  | 速效救心丸 |  | 2 |  |
| 33 |  | 双氧水 |  | 4 |  |
| 34 |  | 0.5%碳酸氢钠溶液 |  | 2 |  |
| 35 | 应急处置 | 防毒面罩 |  | 2 | 丙烯酸车间 |
| 36 |  | 防尘口罩 |  | 30 |  |
| 37 |  | 防酸碱长管胶手套 |  | 4 |  |
| 38 |  | 正压式呼吸器 |  | 2 |  |
| 39 |  | 担架 |  | 1 |  |
| 40 |  | 防酸服 |  | 2 |  |
| 41 |  | 防酸碱胶鞋 |  | 2 |  |
| 42 |  | 防护眼镜 |  | 4 |  |
| 43 | 医疗救护 | 急救箱 |  | 1 |  |
| 44 |  | 创可贴 |  | 2 |  |
| 45 |  | 烫伤膏 |  | 4 |  |
| 46 |  | 棉签、纱布 |  | 若干 |  |
| 47 |  | 碘酒 |  | 1 |  |
| 48 |  | 医用酒精 |  | 2 |  |
| 49 |  | 速效救心丸 |  | 2 |  |
| 50 |  | 双氧水 |  | 4 |  |
| 51 |  | 0.5%碳酸氢钠溶液 |  | 2 |  |
| 52 | 应急处置 | 担架 |  | 1 | 南门卫 |
| 53 |  | 防毒面罩 |  | 6 |  |
| 54 |  | 消防战斗服、消防靴 |  | 6 |  |
| 55 |  | 轻型防化服、防化靴 |  | 2 |  |
| 56 |  | 警戒带 |  | 5 |  |
| 57 |  | 防爆强光手电 |  | 2 |  |
| 58 |  | 安全警示灯 |  | 4 |  |
| 59 |  | 铁铲 |  | 2 |  |
| 60 |  | 应急荧光棒 |  | 20 |  |
| 61 |  | 安全带 |  | 3 |  |
| 62 |  | 安全绳 |  | 5 |  |
| 63 |  | 手摇警报器 |  | 1 |  |
| 64 |  | 手持扩音器 |  | 2 |  |
| 65 |  | 灭火器 |  | 若干 |  |
| 66 |  | 消防水带、水枪、扳手 |  | 若干 |  |
| 67 | 污染源切断 | 磁压式堵漏工具 |  | 1 | 微型消防站 |
| 68 |  | 木榍式堵漏工具 |  | 1 | 一车间 |
| 69 |  | 防汛应急沙袋 |  | 800 | 微型消防站、各车间 |
| 70 | 环境监测 | 便携式检测仪 |  | 2 | 环保部 |

## 11.4 应急队伍保障

我公司应加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握我公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

各相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动。由于公司运营的需要任何部门出现人员流动必需要及时补充更新，保障应急队伍的完整。

## 11.5 通信与信息保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机，配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1 内部评审

预案的评审可分为内部评审和外部评审。内部评审主要由我公司主要负责人组织厂内有关部门和人员进行评审。

## 12.2 外部评审

外部评审是由上级主管部门以及其他相关企业单位、环保部门、周围群众代表、专家等对本预案进行评审。

## 12.3 备案时间及部门

本预案已通过公司内部评审；于近期请外部专家评审；本预案于修改后5个工作日内在南通市如东生态环境局进行备案。

## 12.4 发布时间、抄送部门

本预案经公司安全生产领导小组审议通过后由总经理签发后实施并生效，发放时间由安环部门进行编号、登记进行发布。发放对象：

①公司领导及各部门负责人；

②应急救援分队人员；

③有法律要求的上级环保部门；

④有需要的相关部门。抄送部门为公司领导和公司各部门。

## 12.5 预案更新计划与及时备案

应急预案应及时进行维护和更新，定期进行评审，实现可持续改进。

公司级应急预案在应急演练结束，在突发环境事件应急指挥部进行总结后，由应急办公室进行更新、完善和补充。

突发环境事件应急指挥部和各部门应急救援演练后对预案演练情况进行讲评和总结，及时发现应急预案中的问题，并从中找出改进的措施。

评估的内容有：

⑴通过演练发现的主要问题；

⑵对演练准备情况的评估；

⑶对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

⑷在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

⑸对演练指挥部的意见等。

突发环境事件应急预案经演练评估后，对演练中发现的问题及时进行修正、补充、完善。

应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化时，对预案及时进行修正，并及时向南通市如东生态环境局备案。

预案随公司的人事、设备、工艺的变动而定时更新，望公司全体员工均能依照执行。

- 13 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，企业单位组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 14 附则

## 14.1 名词术语定义

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据《危险废物鉴别标准 通则》和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2 预案管理与更新

本应急预案的制定与解释由突发环境事件应急指挥组负责牵头组织相关部门人员编写，并根据实际情况变化及时修订并通知各相关部门。

## 14.3 预案的实施日期

本预案经公司总经理签发之日起实施并生效。

# 15 附件

15.1 内部应急人员姓名、电话清单

15.2 外部联系单位、电话

15.3 各种制度、程序、方案等

15.4 应急预案启动与结束格式文本

15.5 信息接受、处理、上报等标准化格式文本

15.6 应急处置设施（备）、物资一览表

15.7 环评批复

15.8 验收意见

15.9 危废处置合同

15.10 污水处理服务合同

15.11 事故应急救援联动协议

15.12 排污许可证

15.13 营业执照

15.14 应急监测协议

15.15 应急演练

15.16 应急处置卡

15.17 第三方专业服务机构技术合同

15.18 企业声明

15.19 如东县生态环境社会化第三方服务机构登记回执单

15.20 南通市环境应急专家库专家名单

15.21 专家现场检查照片

15.22 南通高盟新材料有限公司环保治理设施安全专项评估报告

# 16 附图

附图1 企业地理位置图

附图2 企业周边环境概况图

比例尺

比例尺

附图3 企业周边环境敏感目标示意图

附图4 厂区平面布置图

附图5 企业周边水系图

附图6 污水最终去向图

附图7 雨污水管网图

附图8 应急物资分布图

附图9 环境风险源平面分布图、风向标图

附图10 厂区内部疏散图

附图11 交通管制、厂外疏散图

附图12 风险预警及应急监测图

附图13 应急状态下的雨污阀门联动图